Прошивка ядра ОС телефона A21(W)

Выполняйте инструкцию пошагово.

Внимание файла AXXKERNEL.KN – прошивка загрузчика,  НЕ требуется для телефона A21, для других телефонов требуется, поэтому он присутствует на изображениях!!!!!

- Распакуйте полученный файловый архив (название Upgrade File), который  содержит в себе набор прошивок и необходимых инструментов для перепрошивки телефона.

- В случае, если файлы с расширением FW и KN, имеют не заглавные буквы, переименуйте файлы также, но поменяв все буквы на заглавные!!!

- Компьютеру нужно присвоить IP адрес 192.168.1.200.

Для это нужно зайти в центр управления сетями и общим доступом в Windows. Выбрать нужный адаптер. Зайти в его свойства, изменить и применить новые настройки:

- Запустить TFTP сервер.

- Соединить компьютер с телефоном сетевым (Ethernet) кабелем.  В телефон необходимо вставить кабель в порт LAN.

- Для пере прошивки ядра ОС, подключите питание на телефоне и зажмите клавиши  «1» и «*»  одновременно, до появления меню загрузки на дисплее телефона.

Телефон подключится к компьютеру по протоколу TFTP и автоматически скачает на себя файл AXXKERNEL.KN. Далее распакует его и перезагрузится с новой прошивкой. Процедура может занять до 5 минут.

Обратите внимание: в некоторых случаях, после выполненных операций, телефон может несколько раз уходить в перезагрузку после обновлений, стоит подождать.